Domeniul – Constructii, instalatii si lucrari publice

Modul 1 - Elemente componente pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

Clasa – 9 profesionala

Denumirea activitatii – Clasificarea constructiilor. Alcatuirea constructiilor.

Prof. Durac Lucia

LECTIA - CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR. ALCATUIREA CONSTRUCTIILOR

Cititi si conspectati lectia - Clasificarea constructiilor. Alcatuirea constructiilor.

ALCATUIREA   CONSTRUCTIILOR

Partile principale ale cladirilor

In alcatuirea cladirilor (constructiilor) se disting urmatoarele doua parti principale :

infrastructura si suprastructura (fig.1.1. si 1.2.)- -

- Infrastructura , este partea din structura de rezistenta a cladirii  situata sub cota ±,00, si cuprinde fundatiile, elementele constructive ale subsolului si planseul peste subsol, respectiv numai fundatiile in cazul cladirilor fara subsol.

- Suprastructura cuprinde toate elementele constructive (verticale si orizontale) situate deasupra cotei ± 0,00 , inclusiv acoperisul.  In cazul existentei subsolurilor, primul planseu se numeste planseul peste subsol, iar ultimul –  planseu de pod (fig.1.a) sau planseu  terasa  (fig.1.b. •i  fig.2),  in  functie  de  modul  de  rezolvare  constructiv  a acoperisului.

Planseele intermediare se numesc plansee curente.

Numerotarea  nivelurilor se face de jos in sus astfel: P + nE, in cazul cladirilor fara subsol, respective S + P + nE , in cazul cladirilor cu subsol, notatiile S, P, si n desemnand subsolul, parterul (primul nivel) si numarul de etaje.

Elementele componente ale cladirilor

Intreaga cladire, atat infrastructura cat si suprastructura, este formata din elemente de condtructie, dupa cum urmeaza :

a. Elementele structurale, care formeaza structura de rezistenta a cladirii, preluand incarcarile  ce-i  revin,  in  functie  de  pozitia  sa  concreta  in  structura.Din  categoria elementelor structurale fac parte : fundatiile, grinzile, placile, stalpii, diafrgmele, arcele, scarile, cablurile pentru acoperisuri sau poduri suspendate etc.

-  Fundatiile   sunt elemente care  preiau incarcarile de  la  elementele structurale verticale si le transmit terenului de fundare ;

- Grinzile sunt elemente orizontale de forma liniara (lungimea este    mare comparative  cu  dimensiunile  sectiunii  transversale),    actionate  de  incarcari  vericale, obisnuit perpendiculare pe axa mediana a grinzii .

- Placile sunt elemente orizontale , de forma plana ( grosimea este mica in comparative cu celelalte dimensiuni), actionate de incarcari verticale de obicei perpendiculare pe planul median al placii- Stalpii sunt elemente liniare verticale, actionati de incarcari vericale centrice sau excentrice .

Stalpii, grinzile si placile pot fi elemente independente insa, in mod obisnuit, acestea se inbina intre ele si formeaza elemente structurale copmlexe. Astfele stalpii si grinzile formeaza cadre ( in acest caz grinzile se numesc rigle ), care pot fi etajate sau cu un singur nivel.

Cadrele se dispun dupa ambele directii si impreuna cu placile (planseele) formeaza structura de rezistenta a cladirii – structura in cadre .

- Diafragmele  reprezinta elemente plane verticale, actionate de incarcari situate in planul lor median . Ansamblul diafragmelor unei cladiri, solidarizate cu elementele de rezistenta  ale  planseelor  ,  formeaza  structura  de  rezistenta  a  cladirii

-  Grinzile  cu  zabrele  (numite  si  ferme)  sunt  elemente structurale alcatuite  din elemente liniare (bare) prinse articulate in noduri , caracterizate in general prin deschideri mai mari decat grinzile obisnuite.

- Arcele sunt elemente curbe utilizate pentru anumite constructii cu deschideri mari.

- Scarile sunt elemente structurale cu forme diferite in functie de forma in plan si rezolvarea constructiva,  cu o contributie mai putin importanta in ansmblul structurii de rezistenta , insa deosebit de importante pentru asigurarea  circulatiei si mai ales a evacuarii rapide si sigure a persoanelor in caz de pericol (de ex. incendiu ).

b. Elementele nestructurale au rolul de a realiza confortul adecvat in spatiile construite, in conformitate cu specificul roceselor functionale sau tehnologice. In functie de rolul functional ele pot fi : de compartimentare, inchidere, izolare, etansare si finisaj , precum si elementele de instalatii

Activitate online:

- Realizarea cursului pentru clasa pe platforma classroom

- Postarea lectiei