Domeniul – Constructii, instalatii si lucrari publice

Modul 5 – Zidarii simple

Clasa – 10 profesionala

Denumirea activitatii – Lianti pentru mortare

Prof. Padure-Todirita Gabriela

LECTIA - LIANTII PENTRU MORTARE

Cititi Lectia – Liantii pentru mortare si apoi rezolvati si trimiteti Fisa de lucru, primita pe email.

| ARGILA | IPSOS | VAR | CIMENT |
| --- | --- | --- | --- |

- Liantii – materiale care au proprietatea de a lega granulele intre ele

- Exemple de lianti: argila, var, ipsos, ciment

- Utilizare – preparare mortare si betoane

- Caracteristici 	 – sunt sub forma de pulbere,

- hidraulici/nehidraulici (rezista la actiunea apei si se intaresc in prezenta apei)

- naturali/artificiali

- minerali (provin din roci)/organici (provin din sediment vegetale)

- Lianti + apa = paste

- Proprietati: finetea de macinare, timpul de priza (masurat in minute), contractia dupa uscare, rezistenta la compresiune (marca mortarului), rezistenta la intindere, rezistenta la incovoiere

- Obtinere:

- Piatra de calcar (ardere la 1.100-1.200 grade C) = var nestins + apa = VAR STINS (dupa 2 saptamani in gropi de var). In varnite (manual) sau instalatii speciale (mecanizat)

- Ghips (ardere 900 grade C si macinare) = IPSOS

- Piatra de calcar + argila (ardere la 1.450 grade C) = clincher de ciment (macinare) + ghips (pentru reglarea timpului de priza) = CIMENT PORTLAND

Ce este timpul de priza?

- Priza (timpul de priza) este timpul care se scurge de la amestecul componentilor pana la inceperea intaririi amestecului

- Dupa priza urmeaza fenomenul de intarire

- Priza se masoara in minute.

- Priza este diferita de la un liant la altul

- Exemple: la ispos – Tp=3min; la ciment – Tp=60min

- Timpul de priza poate fi prelungit sau scurtat daca se adauga in amestecuri intarzietor sau accelerator de priza si intarire

Activitate online:

- Postare lectie pentru studiat si Fisa de lucru

- Atribuire Fisa de lucru pentru elev cu CES

- Materiale postate la clasa

- Fisa de lucru intocmita cu instrumente din classroom