# Cisco Packet Tracer pentru începători - Capitolul 1: Ghid de pornire

În ultimul nostru capitol am văzut cum se instalează Packet Tracer atât în ​​Windows cât și în Linux. Acum vom vedea cum să-l folosim. Am făcut acest ghid ținând cont de începătorii absolut și atunci când spun începători absoluti, mă refer la începători cu adevărat absolut. Ca parte a acestui ghid, vom crea o topologie de stele și vom vedea diferența dintre hub și un comutator.

Deschideți pachetul de urmărire. În colțul din stânga jos, există toate componentele necesare pentru crearea rețelei noastre. Există routere, comutatoare, dispozitive finale, hub-uri, dispozitive wireless și conexiuni etc.

Faceți clic pe „Hub-uri” . În dreapta, ar trebui să vedeți tipurile de hub-uri afișate. Faceți clic pe primul tip „Generic” și trageți mouse-ul în spațiul de lucru de mai sus și faceți clic pe punctul în care doriți să plasați hub-ul dvs., așa cum se arată mai jos.

Faceți clic pe butonul pe care tocmai l-am plasat în spațiul nostru de lucru. Vi se arată viziunea fizică a hub-ului și este literalmente o vizualizare fizică. Puteți

Acum vom pune cinci computere în jurul hub-ului pentru a forma topologie Hub și Spoke. Din componentele din colțul din stânga jos faceți clic pe „Terminare dispozitive” . Din opțiunile afișate, faceți clic pe prima alegere numită „Generic” mențineți apăsată tasta „CTRL” și faceți clic pe spațiul de lucru în cinci puncte din jurul hub-ului unde doriți să plasați calculatoarele. Aceasta este o comandă rapidă pentru a plasa multe dispozitive.

Efectuați această acțiune pentru alte PC-uri și numiți-le diferit. Apoi, din „End Devices”, selectați „Server” și așezați-o pe spațiul de lucru ca mai jos.

Faceți clic pe „Server” . Accesați fila „Configurează” . Aici, putem configura adresa IP statică / Gateway / Subnet Mask. Faceți clic pe INTERFACE  „FastEthernet0” la stânga. Setați configurația IP ca statică și dați „adresa IP” ca 192.168.0.254 și „ Subnet Mask” ca „255.255.255.0” .

Faceți clic pe „Setări” GLOBALE  din stânga. Setați configurația IP ca statică și dați „Gateway” la 192.168.0.1  și „DNS Server” ca “8.8.8.8” .

Accesați fila „Servicii” . Putem vedea serviciile care pot fi configurate pe serverele noastre HTTP, DHCP etc etc.

Faceți clic pe „DHCP”. Păstrați numele pool-ului, modificați Gateway-ul implicit și serverul DNS la fel. Indicați „Adresa IP de pornire” ca „192.168.0.10” și „Masca de subrețea” ca „255.255.255.0” și  „Număr maxim de utilizatori” ca „150” . Porniți serviciul DHCP dacă este oprit . Faceți clic pe „Salvați” . Inchide geamul.

Acum tot ce ne trebuie este conectarea dispozitivelor noastre pentru a crea o rețea. În componentele din colțul din stânga jos, faceți clic pe „Conexiuni” .

Sunt afișate diferite tipuri de cablaje. Iată unde urmează pachetul de pachete în abilitățile noastre de învățare. Dacă nu sunteți sigur ce tip de cablaj să utilizați, faceți clic pe prima opțiune „automată” .

Apoi pe spațiul de lucru, faceți clic pe „Server” și apoi faceți clic pe „Hub” . O conexiune este stabilită. Dacă punctele de capăt ale conexiunii sunt roșii , există o problemă cu cablul. Dacă punctele finale sunt verzi , atunci cablul dvs. este în regulă. (Aflăm că trebuie să folosim cupru direct prin cablare în Topology Star.)

Faceți același lucru pentru toate conexiunile după cum se arată mai jos.

Solicitați adresa DHCP pentru computere. Faceți clic pe fiecare computer și faceți clic pe fila Desktop > Configurare IP .

Faceți clic pe DHCP și așteptați până când cererea DHCP are succes.

După configurarea adresării DHCP pentru toate computerele, treceți mouse-ul peste sisteme pentru a verifica dacă adresele IP sunt atribuite sau nu.

Acum să vedem funcționarea hub-ului. Faceți clic pe „Simulare” lângă „Timp real”, așa cum se arată mai jos.

Se va deschide fereastra Listă de evenimente. Faceți clic pe „Editați filtrele” . Vom vedea diverse protocoale.

Deselectați opțiunea „Afișează tot / Niciunul” . Toate opțiunile sunt deselectate. Apoi Selectați opțiunea ICMP . Ceea ce facem este să încercăm să pingem mașina.

Închideți fereastra Listă de evenimente.

Faceți clic pe „Adăugați PDU simplu”, așa cum se arată mai jos. Când mutăm mouse-ul pe spațiul de lucru, putem vedea un plic alb care se mișcă împreună cu mouse-ul.

Mai întâi faceți clic pe dispozitivul care trimite (Faceți clic pe „PC0” ). Apoi selectați dispozitivul destinatar (Faceți clic pe „Server” ). Ar trebui să vă fie clar că pingem serverul de pe PC0. Ecranul nostru ar arăta ca mai jos.

Acum să vedem cum pachetele călătoresc de la PC0 la Serverul pe care încercăm să îl ping. Faceți clic pe „Capture / Forward”, așa cum se arată mai jos.

Faceți clic din nou pe "Capture / Forward" . Ping-ul călătorește de la PC0 la hub.

Faceți clic din nou pe "Capture / Forward" . Hub-ul transmite cadrul pe toate porturile, cu excepția portului prin care a intrat cadrul. Toate gazdele, cu excepția Serverului, elimină cadrul, deoarece nu le este adresat.

Faceți clic pe „Capture / Forward” . Serverul transmite un cadru către hub.

Faceți clic pe „Capture / Forward” . Hub-ul transmite încă o dată cadrul pe toate porturile, cu excepția portului de intrare. Toate gazdele, cu excepția PC0, îl elimină, deoarece nu le este adresat. Mesajul de succes al simulării este prezentat ca mai jos.

Pentru a vedea lista completă a evenimentelor suferite în această comunicare, faceți clic pe „Lista evenimentelor”, așa cum se arată mai jos.

După cum s-a văzut deja, Hub-urile transmit un cadru pe care îl primesc pe toate porturile de ieșire, cu excepția portului prin care a primit cadrul. Când sunt conectate folosind hub-uri, dispozitivele gazdă au aceeași lățime de bandă a suportului. Deoarece au aceeași lățime de bandă, gazdele pot trimite cadre în același timp pe mediu, ceea ce poate duce la coliziuni.

Pentru a preveni coliziunile cadrelor, Ethernet utilizează „Detector de acces / coliziune multiplă (CSMA? CD)„ Carrier Sense . Desigur, acest lucru previne coliziunile, dar totuși consumă multă lățime de bandă. Singura soluție este ca această problemă să fie ca domeniul de coliziune să fie cât mai mic. Să vedem cum. Faceți clic pe „Ștergeți” așa cum se arată mai jos.

Faceți clic pe hub. Acest lucru va șterge hub-ul și, de asemenea, conexiunile.

Înlocuiți-l cu un comutator „2960” și efectuați conexiunile în același mod ca și anterior.

Adăugați un PDU ICMP simplu așa cum a fost făcut anterior.

Faceți clic pe „Capture / Forward” . Primul cadru se deplasează la comutator.

Faceți clic din nou pe "Capture / Forward" . Comutatorul transmite cadrul numai către server, este destinația destinată.

Ulterior, cadrul este trimis pentru a comuta care îl transmite către PC0 completând astfel comunicarea.

Acum Cum se întâmplă asta? Acest lucru se întâmplă deoarece un comutator creează un singur domeniu de coliziune pentru fiecare cadre de redirecționare a portului numai pe portul de ieșire care ajunge la destinația cadrului. Deoarece gazdele funcționează în propriul lor domeniu de coliziune izolat, cadrele nu se vor ciocni niciodată, rezolvând astfel problema coliziunilor. Cred că acum ai înțeles funcționarea nu numai a hub-ului și a comutatorului, ci și a modului de utilizare a Cisco Packet Tracer. Pe măsură ce mergem mai departe, vom vedea câteva dintre exemplele practice.